## 惠州市防空警报通信建设与管理暂行规定

## （征求意见稿）

- 第一章  总　则

第一条 为加强人民防空警报通信建设与管理，适应平时和战时报警需要，根据《中华人民共和国人民防空法》、《广东省人民防空警报通信建设与管理规定》和《惠州市人民防空实施规定》及有关规定，结合本市实际，制定本规定。

第二条　人民防空警报通信战时用于防空袭预警，平时为抢险救灾服务。人民防空警报通信设施既是国防战备设施，也是防灾减灾的公共安全设施，任何单位和个人都应当依法履行保护义务。

本规定所称的防空警报设施，是指专门用于传递、发放防空警报信号的设备设施，包括警报通信台站设置的警报器室内、外设备，警报控制终端，天、馈线，供电线路，警报工作间及其附属设施；用于警报信号（语音、文字、数据、图像以及其他任何形式信息）传递的专用无线电频谱资源，无线发射基站，有线网络；移动警报车和独立设置的多媒体警报屏、警报亭(台)；其他附属设施。

第三条　市、县（区）人民防空办公室是本行政区域内防空警报通信的主管部门（主管责任单位），负责组织所在行政区防空警报通信的建设、维护与管理，按照有关规定组织防空警报试鸣等工作。

发改、住建、经信、文广新等有关部门，无线电管理、物业监管、基础电信业务（简称：电信）、供电、广电传媒和广播电视有线网络（简称：广播电视）等机构在各自的职责范围内开展有关的防空警报工作；警报设施社会管理单位或者个人（指已安装警报通信设施的建筑物或其他基础设施的产权人、使用人，设置警报点的居民住宅区的物业管理单位和基础设施管理单位）必须依法履行人民防空义务，承担防空警报的社会管理责任。

第四条  人民防空警报、通信网的建设和维护管理所需经费由县级以上人民政府和社会共同承担。县级以上人民政府应当将承担的人民防空警报通信建设和维护管理经费列入同级财政预算安排。

财政、审计部门应当对警报通信设施建设和管理经费的使用情况予以监督和检查。

第五条　本规定适用于本市范围内人民防空警报通信设施的建设、管理与使用。

- 第二章　规划建设

第六条　市、县（区）人防部门应当根据城市规划和防空警报通信设备的技术性能制定本行政区域人民防空警报通信建设规划，经同级人民政府批准和上级人民防空部门审核后组织实施。规划每5年修订一次。

第七条　人防部门应当依据警报设施建设规划制订警报设施建设方案，并及时通知需要设置警报设施的建筑物所有人或者使用人。

第八条　人民防空重点城市的新建民用建筑符合下列情形之一的，应依法履行防空警报建设义务，预留警报工作间：

（一）符合《广东省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》第九条规定，应建防空地下室的新建民用建筑；

（二）超过10万平方米以上用地面积（每增加10万平方米增加一个工作间）的生活区、住宅小区内的新建的民用建筑；

（三）老城区楼房密集区域内新建、改建、扩建的居民建筑和公共建筑。

需要设置警报设施的建设工程，建设单位或者个人应当将防空警报设施纳入工程建设施工方案，在需要安装防空警报设施的楼层无偿预留１０平方米防空警报控制室，配套建设底座、支架、管孔、电源等基础设施。人防部门按照技术标准进行验收后，加挂“国防设施控制室”标示牌，接收并投入使用。

第九条　防空警报通信网所需控制线路应当与辖区内电信管道、电信杆路、通信铁塔等通信设施共建共用，集约建设。

- 第三章　设置与安装

第十条　人防部门根据规划安装警报设施时，建筑物的所有者或者使用者应当予以配合，不得拒绝、阻挠。

第十一条　防空警报通信设施应当选择技术先进、抗干扰和抗毁能力强、性能稳定、质量可靠的产品。

防空警报终端设备和控制设备必须符合国家人防有关标准，具备有、无线均能控制，能使用交、直流两种电源供电。警报控制系统应当具有后台监控和多媒体发布功能，能够同步控制设置在广播电视和民用通信系统的分控设备传递警报信号。

城市任何地点的警报音响声压级应当高于背景噪音5分贝以上。

第十二条　安装防空警报通信设施，应当符合安全设施的配电要求和防雷、防雨、防霉等防护要求，满足远程监控、无人值守等战术、技术要求。

第十三条  防空警报通信专用频率由无线电管理部门保障，警报通信网所需控制线路由人防部门协同电信运营和基础设施管理单位拟制调度方案。

人防部门在民用通信、广播、电视系统安装防空警报控制、抢插设备，电信、广播电视相关业务部门应当提供所需机房、安装位置和相应接口，并协助安装和维护管理。

报警系统的主电源须按照消防专用电源要求，采用单独的供电回路，并接入供电部门远程电力监控与电能管理系统，以保证在消防系统处于最大负载状态下不影响报警控制器的正常工作。防空警报顶楼工作间的电源应由该楼地下人防工程配电箱(柜)专用回路供电，楼内线路尽量采用暗敷设，楼顶应穿保护管；没有设地下人防工程的建筑物，应从该栋建筑物的低压总配电室单独设置供电回路，其配电设备应有明显标志；所需电力线路由警报所处建筑物的建设单位敷设,供电部门提供用电保障。

第十四条　重要经济目标单位、城市的地下交通干线以及其他地下工程的建设，应根据警报防护区域面积和掩蔽疏散要求，在人防部门的指导下，分类安装移动、固定或者多媒体警报器。

第十五条　人防部门在紧急避难场所和易发水灾、滑坡、地震等自然灾害的区域安装警报通信设施，应当按照相关防灾部门要求进行选点、设置。该类特殊场地警报设施应由相关职能部门指定专人负责管理。

人防部门按照应急要求在滨海活动场地，有条件的居民住宅小区、商业楼宇的公共场所，人群聚集的城市广场，出入境口岸、火车站、汽车站、飞机场、地铁站等交通枢纽，城市主干道两侧，学校、医院、文体娱乐场所和风景区等，设置多媒体防空防灾预警报知电子显示屏，扩大突发事件预警信息发布的覆盖面。公共场所多媒体防空防灾警报设置应遵守相关规定。

第十六条　任何单位和个人不得擅自拆除、迁移警报设施。

确因楼房改造、拆迁需要暂时拆除、迁移警报通信设施的，改造、拆迁单位应当在施工14个工作日之前向人民防空部门申请，人民防空主管部门自收到申请之日起7个工作日内应当作出决定，并向申请单位发出同意或者不同意拆除、迁移警报通信设施通知书；不同意拆除、迁移警报通信设施的，应当说明理由。

重装、迁移警报通信设施的一切费用由楼房改造、拆迁单位承担。

申请单位不服人防部门不同意暂时拆除、迁移警报通信设施决定的，由当地人民政府裁定。

- 第四章　管理与维护

第十七条　防空警报事务实行市、县（区）、街道（乡、镇）、设点单位四级社会化管理体制。

（一）市级管理职能：市人防办制定警报通信设施维护保养制度，组织技术培训，检查、指导县（区）落实维护保养工作，负责本辖区防空警报无线通信组网和有线控制干线网络的建设与管理，负责市级总控中心设备和警报终端设备设施的维护保养和管理。

（二）县（区）级管理职能：县（区）人防部门组织、检查、指导街道（乡、镇）、警报通信设施设置单位落实维护保养制度和日常管理工作，负责县（区）防空警报分控中心设备，本级通信网和警报终端设备的维护保养和管理，并建立辖区警报维护档案。

（三）街道（乡、镇）级管理职能：街道办事处（乡、镇人民政府）、重要经济目标单位，应设立人民防空工作机构或指定武装、应急机构负责本辖区防空警报工作，督促警报通信设施设置单位落实责任人，并建立社会管理责任单位和责任人档案，协助县（区）人防部门组织、检查、指导本辖区警报通信设施设置单位落实防空警报日常管理工作。

（四）警报设点单位管理职能：设置在居民楼上的警报设施由该楼房的业主或物业服务单位承担社会管理责任；设置在电信、广播电视等单位的防空警报设施、警报通信控制线路、电源线路由其技术部门负责维护与日常管理。

第十八条　警报社会管理责任单位或个人应与人防部门签订责任书，接受人防主管部门业务指导与监督；社会管理责任人应当参加人防部门组织的业务培训，负责警报通信设施的日常看管，发现影响警报设施正常使用的情况，应当采取必要措施并及时报告辖区人防部门或机构。人防部门每年应给予社会管理人员适当的通信补贴。

第十九条　承担警报通信设施日常管理的单位应当保持负责该项工作人员的相对稳定，确需变动时，要做好交接工作。

设置防空警报的公共建筑物的权属发生变更时，原所有权人和现所有权人应当自权属变更之日起15日内共同就警报设施及管理责任移交事项在政府网上办事大厅申报或到所属辖区人防部门办理移交手续。

居民住宅小区或公共设施物业服务单位变更时，由业主方或政府物业监管部门在其职责范围内协助处理警报社会管理责任移交的相关事宜。

第二十条  建立健全警报通信维护管理工作制度。

(一)日常看管。设置警报通信设施的单位要落实社会管理单位主体防范责任，建立看护巡查制度，指定专人负责。日常看管主要包括：检查警报通信设施有无拆卸、损坏等现象，发现异常应及时上报，遭遇雷雨大风等恶劣天气时，做好设备设施的检查和防护加固，如有设备设施受损应及时报告，并协助人防部门恢复受损设施。

(二)定期维护。通常每月由防空警报业务巡检人员和社会管理人员共同实施。主要进行设备设施保养，电、线路检查和系统性能维护。

(三)任务检修。防空警报试鸣或其他警报任务前，人防部门组织防空警报业务人员和社会管理人员共同实施。主要对警报控平台、控制终端、传输信道和线路进行检测。

(四)技术培训。市人防办定期组织警报理论和技术培训，县（区）人防部门每年至少组织一次针对社会管理人员的防空警报技术培训。

（五）技术支持。警报设备安装、维修、升级改造等技术性服务，根据需要向具备相应资格条件的企业购买服务。

第二十一条　警报器、控制终端等设备实行申报报废更新制度。对拟报废的设备，由县（区）人防部门向市人防办提出申请，由市人防办组织技术人员对设备进行鉴定后，作出准许或者不准许报废决定，对准许报废的设备由县（区）人防部门作报废处理，并在原址重新安装新购置的设备。

第二十二条　任何单位和个人不得在警报通信设施安全距离内存放易燃、易爆、剧毒、腐蚀性物品，不得占用、堵塞通向警报通信设施的通道。

对警报台、控制台、控制按钮等应当严格管理，无关人员不得进入警报台。严禁向无关人员泄露人民防空警报台的技术数据、防护能力等有关情况。

- 第五章　警报发布

第二十三条　战时防空警报发放由市人民政府决定。平时重大灾害可以利用人民防空警报发放灾害警报，灾害警报的使用，按有关部门与人防部门共同制定的预案执行。

人民防空重点城市（包括所属区、县）人民政府每年组织一次防空警报试鸣，并在试鸣的5日以前发布公告，广播电视、网络及报纸等公众新闻媒体依法发布公告。

第二十四条　用于防空防灾警报的专用频率和警报音响信号，任何组织或者个人不得占用、混同。

第二十五条　电信、广播电视系统应当根据人民防空通信、警报保障计划，制定传递防空警报信号的方案，保证战时优先传递、发放防空警报。平时按照政府要求及时传递防空警报试鸣信号。

建设防空通信、警报网所需的线（电）路、频率，有关部门应当按照战备要求给予保障。

电信、广播电视相关单位协同传递、发放防空警报信号的具体办法，由市人防办会同市相关职能部门和保障单位共同制定。

- 第六章　奖励和处罚

第二十六条　对在防空警报通信建设和维护管理工作中作出显著成绩的单位和个人，应当给予表彰、奖励。

第二十七条　有下列行为之一的单位和个人，按照《中华人民共和国人民防空法》和《广东省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》的有关规定予以处罚。符合违反 《中华人民共和国治安管理处罚法》情形的,依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的有关规定予以处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

（一）侵占、故意毁损或擅自使用防空警报通信设施的；

（二）占用人民防空警报通信专用频率或者使用与人民防空警报相同音响信号的；

（三）阻挠安装防空警报通信设施，拒不改正的；

（四）其他影响防空警报通信建设和维护管理工作的违法行为。

第二十八条　人防部门工作人员在警报通信建设管理工作中滥用职权、玩忽职守的，按规定给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

第二十九条　本规定自公布之日起施行，有效期5年。

惠州市人民政府

2017年××年××日